«Югыдъяг» сикт овмöдчöминса администрация

ШУÖМ

Администрация сельского поселения «Югыдъяг»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2018 г.                                                                               № 08

- Республика Коми

- Усть-Куломский район

- пст. Югыдъяг

«Об утверждении Генеральной схемы очистки

территорий населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг»

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории сельского поселения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8, 13 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 152 "Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации" и ст. 8 Устава МО СП «Югыдъяг» постановляю:

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории населенных пунктов сельского поселения «Югыдъяг» (Приложение 1)

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Югыдъяг»                           В.В. Паршуков

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Главы

сельского поселения «Югыдъяг»

от «01» февраля 2018 года N08

Генеральная схема очистки населенных пунктов

сельского поселения «Югыдъяг»

1.Основание для разработки генеральной схемы очистки территории сельского поселения «Югыдъяг».

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории сельского поселения «Югыдъяг», дает объективную оценку и возможность принятия органом местного самоуправления сельского поселения и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере очистки территории и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России N 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий; уличного мусора и снега, других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением администрации поселения.

2. Краткая характеристика сельского поселения «Югыдъяг».

Сельское поселения «Югыдъяг» располагается в южной части  муниципального района  «Усть-Куломский» и граничит с восточной стороны - МО МР «Троицко-Печорский», с южной –  Пермским краем, далее по  периметру сельские поселения Усть-Куломского района.

В состав сельского поселения «Югыдъяг» входят 6 населенных пунктов – поселки Югыдъяг, Смолянка, Белоборск, Вад, Важ-Эжва и деревня Канава.

П. Смолянка - посёлок на левой стороне р. Вычегды у курьи Смолянка, в 9 км п. Югыдъяг. Возник в 1940-х.  В 1949 здесь находилось 68 высланных «власовцев», занимавшихся лесозаготовками; к Смолянке была проложена узкоколейная железная дорога. В 1953  организован Смолянский леспромхоз. В поселке построили домостроительный комбинат, но он выпустил несколько жилых домов для лесозаготовителей и сгорел.

П. Вад - посёлок на правом берегу р. Нем (левый приток Вычегды),  в 6 км от п. Югыдъяг. В списке населенных пунктов 1968 г. - посёлок Вад, на топографических картах 1970 г. - Подколонка.  Коми слово вад означает «лесное озеро», «старичное непроточное озеро с топкими берегами»

П. Важ-Эжва - посёлок на левом берегу р. Вычегды в устье р. Китъёль,  в 2 км от п. Югыдъяг.  В списке населенных пунктов 1956 г. - посёлок лесозаготовителей. Название происходит от коми слов важ (старый) и Эжва (коми название реки Вычегда), т.е. «старая Вычегда»; селение находится близ старицы (старого русла Вычегды).

Д. Канава - поселение находится на правом берегу р. Северная Кельтма. Поселение возникло в верховьях Сев. Кельтмы при Северо-Екатерининском канале, соединявшем Сев. Кельтму и р. Джурич (бассейн Южной Кельтмы). Строительство канала началось по распоряжению императрицы Екатерины II.  Предполагалось использовать канал как торговый водный путь, связывающий бассейны Вычегды и Камы. Однако канал оказался неудобен для плавания, отдельные попытки его реконструкции не привели к желаемому результату, и к 1838  он практически перестал использоваться. В 1843г.  В.Н. Латкин упомянул в своем дневнике о “Канавской пристани” и отметил: “В окрестностях канала, где была деревянная церковь, и теперь живут несколько семейств земледельцев. Места для поселения довольно удобны, есть хорошая земля для хлебопашества, луга для скотоводства, леса для промыслов начинаются от самого жилья - что же лучше для людей, которым нужны один насущный хлеб и возможность заплатить повинности”.  В списке населенных пунктов 1859 года «при упраздненном Северо-Екатерининском канале" упомянут выселок, он и стал основой будущей деревни. В 1996 г., после ликвидации совхоза “Вочевский”, в состав которого входила д. Канава хозяйственные и транспортные связи потеряны,  д. Канава перешла в состав СП «Югыдъяг».

П. Белоборск расположен в 55 км. от п. Югыдъяг и возник в 1969 году.

Название происходит от русских слов белый и бор. Вероятно, населенный пункт назван так потому, что находится в бору с белым мхом.

П. Югыдъяг  - посёлок на левом берегу р. Китъёль близ её впадения в Вычегду,  в 82 км от райцентра Усть-Кулом. Возник в 1930-40-х   и значился как Усть-Нем База, в 1975 г. переименован в п. Югыдъяг и отнесен к категории рабочих посёлков. В декабре 1991 года  рабочий поселок преобразован в поселок сельского типа, является центром административной территории - сельское поселение «Югыдъяг» с подчиненной ей территорией.

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми грубоотсортированными с галькой суглинками, твердой и полутвердой консистенции; серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, бурыми суглинками. Уровень грунтовых вод 2.0-2.8 м от поверхности, носящий сезонный характер.

Административным центром сельского поселения является п. Югыдъяг. Площадь поселения составляет 6,2582 тыс. га. Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и  холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 °С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 °С), самым холодным - январь (-16,4 °С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 °С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с. Преобладающее направление ветра зимой – юго-восточные со средней скоростью 2,3 м/сек, летом – северо-западные со скоростью 1,1 м/сек.

По схематической карте климатического районирования сельское поселение «Югыдъяг» относится к району I, подрайону I В.

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -38 0С.

Температура наиболее холодных суток  -41 0С

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -21 0С.

Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,3 0С.

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми грубоотсортированными с галькой суглинками, твердой и полутвердой консистенции; серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, бурыми суглинками. Уровень грунтовых вод 2.0-2.8 м от поверхности, носящий сезонный характер.

Планировочная структура сельского поселения «Югыдъяг» выделяется выраженным ареалом сельского расселения - тип постоянный приречный сельскохозяйственный. Линейная планировочная ось  вдоль водной артерии рр. Вычегда, Китъель, Нем сформированная населенными пунктами Смолянка, Югыдъяг, Важ-Эжва, Вад, с некоторым ответвлением   п. Белоборск и совсем отдаленная д. Канава.

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей поселения удовлетворительное. Среди автомобильных дорог, проходящих по территории поселения, наибольшую значимость имеет автодорога Югыдъяг-Усть-Кулом.

Основной экономической специализацией поселения является лесозаготовка и лесопереработка.

На территории поселения предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции отсутствуют.

С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания.

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития любого территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов потенциала развития территории. В условиях демографического кризиса особую значимость приобретает оценка демографического потенциала с воспроизводственных позиций, а также измерение глубины депопуляционных процессов. Состояние демографических процессов на конкретной территории принято связывать с понятием демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин рождаемости, смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства.

Численность жителей населенных пунктов поселения представлена в таблице 1.

| N п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
|  | п. Югыдъяг | 1907 |
|  | п. Смолянка | 785 |
|  | п. Белоборск | 259 |
|  | п. Вад | 21 |
|  | д. Канава | 23 |
|  | п. Важ-Эжва | 2 |
|  | Итого | 2997 |

Для развития поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание благоприятных условий для жизни людей - т.е. создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Социальная инфраструктура поселения представляет собой совокупность образовательных и медицинских учреждений, объектов бытового обслуживания, торговли, культуры и отдыха, спортивные сооружения и сооружения культа. Перечень объектов социальной инфраструктуры поселения представлен в

таблице 2.

Таблица 2. Характеристика объектов социальной инфраструктуры поселения

| N п. п. | Название населенного пункта | Объекты образования | Объекты медицинского обслуживания | Объекты торговли | Объекты культуры и отдыха | Спортивные объекты | Объекты культа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Югыдъяг | Школа, 2 детских сада | участковая больница, отделение дома инвалидов | 7 магазинов | ДК | --- | Церковь, кладбище, памятник ветеранам ВОВ |
| 2 | п. Смолянка | Начальная школа-сад | ФАП | 3 магазина | --- | --- | кладбище |
| 3 | п. Белоборск | школа | ФАП | 2 магазина | Сельский клуб | --- | кладбище |
| 4 | п. Вад | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | п. Важ-Эжва | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | д. Канава | --- | --- | --- | --- | --- | кладбище |
|  | Итого | 5 | 4 | 12 | 2 | - | 6 |

Устойчивое социально-экономическое развитие поселения предполагает:

-существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

-новое жилищное строительство;

-организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

-бережное использование природных ресурсов;

-создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития поселения:

1) повышение уровня жизни населения;

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.

Генеральная схема очистки территории сельского поселения «Югыдъяг»

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование отходов (жилые и административные здания, школы, детские сады, магазины, ДК, и т.д.);

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- использование (фактически, в поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.);

- транспортировка от специально оборудованных контейнерных площадок;

- размещение.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния сельского поселения «Югыдъяг» будут являться:

- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (клубные учреждения, магазины) должны производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках или в местах временного складирования твердых коммунальных отходов, утвержденных администрацией сельского поселения.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых коммунальных отходов в поселении, приведены в Таблице 3

Таблица 3. Среднегодовые нормы накопления и образования твердых коммунальных отходов

| Жилые помещения, куб. м/год | Нежилые помещения, куб. м/год | Всего, куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| 1493 | 36 | 1529 |

3. Оценка существующего состояния санитарной очистки территории сельского поселения «Югыдъяг».

Анализ состояния систем утилизации ТКО показал, что поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора. Это касается и жилых зон населенных пунктов, и прибрежных территорий и мест массового отдыха неорганизованных туристов и таких же неорганизованных местных жителей. Следствием отсутствия внятной программы сбора и утилизации ТКО являются повсеместно существующие несанкционированные свалки. На территории района полигон хранения ТКО не организован.

Проектирование нового полигона в районе связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТКО муниципального образования.

Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения «Югыдъяг»

На территории поселения действуют "Правила благоустройства территории сельского поселения «Югыдъяг»", утвержденные решением Совета  сельского поселения от 31.10.2017 N IV-8/36, которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территории поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т.ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования. Территория сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно -бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.

Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.

Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного пользования, в местах массового скопления людей. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается администрацией сельского поселения в зависимости от значимости (категорий) улиц.

На всех улицах и остановках общественного транспорта, у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания),  должны быть выставлены урны в соответствии с санитарными нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88), очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в сельском поселении «Югыдъяг» в настоящее время не организован и осуществляется населением самостоятельно. Главным методом утилизации твердых коммунальных отходов является размещение их на свалках п. Югыдъяг, п. Смолянка, п. Белоборск.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов организаций и предприятий.

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения «Югыдъяг», обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых коммунальных отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей. За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клубы, больница, ФАПы и т.д.) на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, магазины и т.д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 10 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", СП 12-136-2002. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или застройщика (по их договору).

Для обеспечения сбора и вывоза твердых коммунальных отходов организации, предприятия и индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими организациями договор на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договор на складирование твердых коммунальных отходов и договор на вывоз твердых отходов, который заключается со специализированной организацией.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов населения, проживающего в частных домовладениях и предоставляемых жилых помещениях.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 10 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими

силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке населенного пункта на договорной основе;

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на свалку;

- предъявлять для осмотра представителям администрации сельского поселения, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления).

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги

по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные сооружения;

- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на площадку временного хранения твердых коммунальных отходов;

- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах;

- осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по санитарной очистке (вывозу отходов и др.);

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);

- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

На территории сельского поселения возможно образование несанкционированных свалок. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку.

Мероприятия по развитию системы сбора ТКО в поселении:

- обустройство мест для приема ТКО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;

- установка контейнеров для сбора ТКО в местах массового отдыха граждан;

- организация обслуживания мест сбора ТКО;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок;

- поощрение добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на площадку временного хранения ТКО.

В таблице 7 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории сельского поселения.

| N п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Место размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Вывоз 1 раз/год. Организации – в г. Сыктывкар. Население – г. Сыктывкар или ПЧ 144 п. Югыдъяг |
| 2. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | 3 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 3. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 91200401004 | 4 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 4. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово- розничной торговли продовольственными товарами | 9120110001005 | 5 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 5. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно- воспитательных учреждений | 9120130001005 | 5 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 6. | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 7. | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 8. | Стеклянный бой незагрязненный | 3140080201995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, (исключая бой стекла электронно- лучевых трубок и люминесцентных ламп) имеющим соответствующий вид лицензии |
| 9. | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 10. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | 3531010313995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 11 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |

Основные направления работы администрации сельского поселения.

а) Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и

экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса

обращения с отходами на всех стадиях.

б) Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами.

в) Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами

производства и потребления.

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населенных пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории сельского поселения, обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения задач - экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных,  информационных и этических.

Рекомендации для поэтапной организации системы селективного сбора ТКО на территории поселения.

1. С целью сокращения объемов отходов, подлежащих депонированию на полигоне, а также с целью использования и переработки вторичного сырья в пригодную для использования продукцию, на предприятии необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору и вторичной переработке компонентов отходов, вывозимых на полигон:

- установить на контейнерной площадке временного накопления отходов, вывозимых на полигон, специализированные контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов: макулатуры, полимерных изделий, резиновые изделия отработанные, древесные отходы;

- проведение с сотрудниками предприятия информационно-разъяснительной работы с целью ознакомления с правилами сбора отходов и вторичных материальных ресурсов;

- заключение договоров на передачу вторичного сырья со специализированными предприятиями, занимающимися переработкой и использованием данных видов отходов.

Система селективного сбора отходов позволит на 30-40% снизить количество отходов, подлежащих вывозу на полигон, рационально использовать вторичные ресурсы.

2. Произвести маркировку мест временного накопления отходов с указанием:

- номера;

- видов отходов, для хранения которых предназначено данное место.

Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории сельского поселения.

Ежегодно в бюджете сельского поселения предусматривать финансирование

на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.