программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Югыдъяг» на 2015-2031 годы

Содержание

Общие сведения	3

1. Паспорт программы	4

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	5

2.1 Водоснабжение	5

2.2 Водоотведение	5

2.3 Теплоснабжение	5

2.4 Электроснабжение	6

2.5 Газоснабжение	6

2.6 Твердые бытовые отходы	6

3. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	7

3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и строительства жилой застройки	7

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	7

4. Перечень мероприятий и  целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	9

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов	11

6. Обосновывающие материалы	13

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	13

6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки	13

6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	14

6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	18

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	18

6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.	19

6.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	19

6.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального  строительства к системам коммунальной инфраструктуры.	19

6.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.	19

6.10  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	21

# Общие сведения

Программа представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Приказ Министерства  регионального развития  РФ от 06 мая 2011 года № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований";

2. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

4. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О  водоснабжении и водоотведении";

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

6. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

7. Федеральный закон от 02 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электорэнергетике";

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Югыдъяг» на 2015-2031 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации, подрядные организации. |
| Цели программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения сельского поселения «Югыдъяг» |
| Задачи программы | Создание организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории поселения. |
| Целевые показатели | снижение потерь воды, тепла при транспортировке; снижение количества аварийных ситуаций; обеспечение коммунальными услугами всех потребителей; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2031 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Капитальные затраты на реализацию программы составляют 3 207,79 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты программа | 1. В области теплоснабжения: - повышение энергоэффективности системы теплоснабжения; 2.В области водоснабжения: - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене. 3. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: - ликвидация несанкционированных свалок с территории поселения. 4. В области электроснабжения: - повышение энергоэффективности системы электроснабжения. |

# 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Сельское поселение «Югыдъяг» охватывает территорию  625471  га, Располагается в южной части  муниципального района  «Усть-Куломский» и граничит с восточной стороны - МО МР «Троицко-Печорский», с южной –  Пермским краем, далее по  периметру сельские поселения Усть-Куломского района.

В состав сельского поселения «Югыдъяг» входят 6 населенных пунктов – поселки Югыдъяг, Смолянка, Белоборск, Вад, Важ-Эжва и деревня Канава.

## 2.1 Водоснабжение

В настоящее время централизованного водоснабжения на территории сельского поселения не имеется. Население снабжается водой из шахтных колодцев.

В п. Белоборск имеется одна водозаборная скважина, которая снабжает водой водопровод с водоразборными колонками. (7 водоразборных колонок) и котельную.

В п. Югыдяг имеются две скважины, которые снабжают водой котельную.

Техническое состояние скважин удовлетворительное. На скважинах не установлены приборы учета. Нет надземных павильонов.

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Общая протяженность существующих сетей водопровода - 3.8 км. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. Водопроводные сети имеют 100% износ.

## 2.2 Водоотведение

Система канализации на территории сельского поселения «Югыдъяг» отсутствует.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реку. Стоки от общественных зданий и многоквартирных жилых домов (4 -18 кв. дома) децентрализованы, со сбором в выгребные ямы. Стоки от частного сектора поступают в выгреба.

## 2.3 Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение в поселках предусмотрено в основном для объектов социально-бытовой сферы: в  п. Югыдъяг от центральной котельной снабжаются теплом средняя школа, детские дошкольные учреждения, клуб, офисное здание, два жилых дома (одно- и двухквартирный); теплоснабжение больницы производится от  котельной «Больницы», отапливающей административные и общественные здания.

В  п. Белоборск от центральной котельной снабжаются теплом средняя школа, детский сад, клуб с библиотекой;

Горячее водоснабжение отсутствует. Отопление существующего жилого фонда – индивидуальное печное.  В д.Канава, поселках  Вад, Смолянка и Важ-Эжва  централизованного теплоснабжения нет.

Поставщиком тепловой энергии в с.п. Югыдъяг является ресурсоснабжающая организация ОАО «Коми тепловая компания».

Распределение теплоносителя по территории с.п. Югыдъяг выполнено трубопроводами наземной и подземной прокладки.

## 2.4 Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения  осуществляют Усть - Куломские РЭС ЮЭС филиала ОАО «МРСК «Северо-Запада «Комиэнерго

Центром  питания является ПС - 110/10 кВ «Усть-Кулом», которая подключается  по ВЛ-110 кВ к ПС 110/10 кВ «Сыктывкар», расположенной в г. Сыктывкар. Далее электроснабжение осуществляется по ВЛ-110 кВ в направлении поселений Усть-Нем. Основные питающие сети системы централизованного электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 110 кВ по радиальной схеме, в одноцепном исполнении.

Для распределения электроэнергии на территории  СП «Югыдъяг  имеется распределительный пункт РП-10 кВ «Югыдъяг». От шин 10 кВ РП электроэнергия распределяется по воздушным линиям до трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ, расположенных в непосредственной близости к потребителям.

## 2.5 Газоснабжение

Система газоснабжения Усть-Куломского района  отсутствует.

Населенные пункты обеспечиваются привозным сжиженным газом в баллонах.

Газификация природным газом поселений, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение таких поселений предусматривается  только привозным сжиженным газом в баллонах.

## 2.6 Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку твердых отходов.

В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится на объекты размещения отходов - свалки ТБО в населенных пунктах  п.Югыдъяг, п.Смолянка, п.Белоборск.

# 3. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

## 3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и строительства жилой застройки

Генеральным планом развития сельского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение,  теплоснабжение, электроснабжение.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения к 2031 году планируется ввести в эксплуатацию сети централизованного водоснабжения, путем ввода в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и сетей водопровода. Централизованным водоснабжение планируется обеспечить п. Югыдъяг, п. Белоборск и п. Смолянка.

## 3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов СП «Югыдъяг».

Таблица 1 - Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов СП «Югыдъяг»

| Наименование потребителей | Ед-ца | Существующее состояние | 2031 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Население п. Югыдъяг | тыс. м3/год | 3,257 | 123,9 |
| Население п. Белоборск | тыс. м3/год | 3,362 | 11,6 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Всего: | тыс. м3/год | - | 135,5 |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Центральная котельная, п. Югыдъяг |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/час | 1,86 | 1,86 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,777 | 0,777 |
| Котельная «Больницы», п. Югыдъяг |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/час | 0,54 | 0,54 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,202 | 0,202 |
| Центральная котельная, п. Белоборск |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/час | 0,5 | 0,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,227 | 0,227 |
| ТБО |  |  |  |
| Всего: | тыс. т/год | 900,0 | 1000 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Всего | кВт | 715 | 1430 |

# 4. Перечень мероприятий и  целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры необходимо:

-обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-увеличить объемы капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

-повысить комфортность проживания;

-обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

-обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

-обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестированного капитала.

Источники  энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.»

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения к 2031 году планируется ввести в эксплуатацию сети централизованного водоотведения в п. Югыдъяг, п. Белоборск и п. Смолянка. Точная стоимость работ будет известна после разработки проектной сметной документации.

Таблица 2 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации | Планируемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей |  |
| 1. Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета воды на скважинах | 240,0 | 2015-2018 гг |
| 1.2 | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны (п. Белоборск) | 7,53 | 2015-2018 гг |
| 1.3 | Замена участка ветхих водопроводных сетей общей протяженностью 1525 м (п. Белоборск) | 927,34 | 2015-2018 гг |
|  | Всего: | 1174,87 |  |
| 2. Мероприятия по теплоснабжению |  |  |  |
| 2.1 | Замена 5 котлов марки Энергия-3 и Минск на 4 котла марки ИЖ КВр-0,63 на котельной Центральная п. Югыдъяг | 2302,92 | 2015-2028 гг |

Важную роль в повышении надежности работы коммунальной инфраструктуры играют организационно-технические мероприятия (проведение регулярных осмотров, ремонтов, своевременная замена неисправных элементов и т.п.). Данные мероприятия являются малозатратными.

# 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета;

-средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов;

-средства местных бюджетов;

-средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Таблица 3 - Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития

| Показатели | Ед-ца измерения | 2014 год | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 23,7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 5 |
| доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 3 207,79 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению

Стоимость мероприятий определена по проектам налогам. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий  исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Таблица 4 - Плановые расходы на финансирование  для реализации мероприятий, предусмотренных программой

| № | Наименование мероприятия | Расходы млн. рублей |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 - 2024 год |  |
| 1 Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета воды на скважинах | 240,0 |  |  |  |  |  | 240,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны (п. Белоборск) |  | 7,53 |  |  |  |  | 7,53 |
| 1.3 | Замена участка ветхих водопроводных сетей общей протяженностью 1525 м (п. Белоборск) |  |  | 927,34 |  |  |  | 927,34 |
|  | Итого: | 240,0 | 7,53 | 927,34 |  |  |  | 1174,87 |
| 2. Мероприятия по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена 5 котлов марки Энергия-3 и Минск на 4 котла марки ИЖ КВр-0,63 на котельной Центральная п. Югыдъяг |  | 2032,92 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 2032,92 |  |  |  |  | 2032,92 |
|  | Всего: | 240,0 | 2040,45 | 927,34 |  |  |  | 3207,79 |

# 6. Обосновывающие материалы

## 6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Сельское поселение «Югыдъяг» охватывает территорию  625471  га, Располагается в южной части  муниципального района  «Усть-Куломский» и граничит с восточной стороны - МО МР «Троицко-Печорский», с южной –  Пермским краем, далее по  периметру сельские поселения Усть-Куломского района.

В состав сельского поселения «Югыдъяг» входят 6 населенных пунктов – поселки Югыдъяг, Смолянка, Белоборск, Вад, Важ-Эжва и деревня Канава.

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения «Югыдъяг» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки населенных пунктов необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами как единый развивающийся  организм;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в поселках, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- формирование масштабной поселению жилой среды малоэтажной -  застройки индивидуальными домами с участками;

- развитие и модернизация производств,

- развитие транспортного комплекса и инженерных систем.

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры.

Новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки рекомендуется реализовывать путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

## 6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет  определить качество обслуживания, оценить  достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

## 6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

### 6.3.1 Водоснабжение

В настоящее время централизованного водоснабжения на территории сельского поселения не имеется. Население снабжается водой из шахтных колодцев.

В п. Белоборск имеется одна водозаборная скважина, которая снабжает водой водопровод с водоразборными колонками. (7 водоразборных колонок) и котельную.

В п. Югыдяг имеются две скважины, которые снабжают водой котельную.

Техническое состояние скважин удовлетворительное. На скважинах не установлены приборы учета. Нет надземных павильонов.

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Общая протяженность существующих сетей водопровода - 3.8 км. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. Водопроводные сети имеют 100% износ.

Техническая характеристика источников водоснабжения приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Техническая характеристика источников водоснабжения

| Место расположения объекта | Наименование объекта( источника водоснабжения водозаборного сооружения) | № скважин | Глубина скважины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель использования хоз. питьевые нужды, техническое, ГВС | Дебет скважины м3/час | Факт. расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Югыдъяг | Скважина | 1377-э | 36,0 | ЭЦВ 6-6,5-140 | хоз. питьевые нужды, техническое | 345,0 | 8,51 |
| п. Югыдъяг | Скважина | 62/01 | 35,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | хоз. питьевые нужды, техническое | 64,8 | 8,51 |
| п. Белоборск | Скважина | 566-3 | 30,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | хоз. питьевые нужды, техническое | 432,0 | 18,78 |

Все скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах не установлены приборы учета. Нет надземных павильонов.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-снабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м.

### 6.3.2 Водоотведение

Система канализации на территории сельского поселения «Югыдъяг» отсутствует.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реку. Стоки от общественных зданий и многоквартирных жилых домов (4 -18 кв. дома) децентрализованы, со сбором в выгребные ямы. Стоки от частного сектора поступают в выгреба.

### 6.3.3 Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение в поселках предусмотрено в основном для объектов социально-бытовой сферы: в  п. Югыдъяг от центральной котельной снабжаются теплом средняя школа, детские дошкольные учреждения, клуб, офисное здание ООО «Усть-Немторг», два жилых дома (одно- и двухквартирный); теплоснабжение больницы производится от котельной «Больница».

В  п. Белоборск от центральной котельной снабжаются теплом средняя школа, детский сад, клуб с библиотекой;

Горячее водоснабжение отсутствует. Отопление существующего жилого фонда – индивидуальное печное.  В д.Канава, поселках  Вад, Смолянка и Важ-Эжва  централизованного теплоснабжения нет.

Поставщиком тепловой энергии в с.п. Югыдъяг является ресурсоснабжающая организация ОАО «Коми тепловая компания».

Распределение теплоносителя по территории с.п. Югыдъяг выполнено трубопроводами наземной и подземной прокладки.

Система теплоснабжения от Центральной котельной п. Югыдъяг.

Центральная котельная расположена по ул.Ленина, д.15А, осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 1,86 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 0,777 Гкал/час. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 2303,5 м, средний диаметр – 89 мм, тепловые потери сетями не превышают 29,1% от выработанной. Износ тепловой сети 65%. Процент износа оборудования – 40%.

Система теплоснабжения от котельной Больницы п. Югыдъяг.

Котельная Больницы  расположена по ул.Молодежная, д.2А, осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0,538 Гкал/ч, подключенная нагрузка неизвестна. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 250 м, средний диаметр – 108 мм, тепловые потери сетями не превышают 29,1% от выработанной. Износ тепловой сети 50%. Процент износа оборудования - 40%.

Система теплоснабжения от котельной п. Белоборск.

Котельная  расположена по ул. Немская, д.2, осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на угле. Общая установленная мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,227 Гкал/ч. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 565 м, средний диаметр – 108 мм, тепловые потери сетями 29,1%. Износ тепловых сетей 70%. Процент износа оборудования - 60%.

Технико-экономические показатели котельных приведены в таблицах 6-7.

Таблица 6 - Сводная информация котельным СП «Югыдъяг»

| № котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | п. Югыдъяг, ул.Ленина, д. 15А | 1,86 | 0,777 | дрова |
| Котельная Больницы | п. Югыдъяг, ул.Молодежная, д.2А | 0,54 | 0,202 | дрова |
| Котельная | п. Белоборск, ул. Немская, д.2 | 0,5 | 0,227 | уголь |

Таблица 7 - Основное оборудование котельных.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | КПД котла (%) | Процент износа котлов, % | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| Энергия 3 | - | 0,298 | 45 | 97 | 2 |
| Минск | - | 0,389 | 45 | 97 | 3 |
| Котельная Больницы |  |  |  |  |  |
| Универсал-6 | - | 0,54 | 41 | 78 | 2 |
| Котельная п. Белоборск |  |  |  |  |  |
| Универсал-6 | - | 0,404 | 31 | 100 | 3 |

### 6.3.4 Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения  осуществляют Усть - Куломские РЭС ЮЭС филиала ОАО «МРСК «Северо-Запада «Комиэнерго

Центром  питания является ПС - 110/10 кВ «Усть-Кулом», которая подключается  по ВЛ-110 кВ к ПС 110/10 кВ «Сыктывкар», расположенной в г. Сыктывкар. Далее электроснабжение осуществляется по ВЛ-110 кВ в направлении поселений Усть-Нем. Основные питающие сети системы централизованного электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 110 кВ по радиальной схеме, в одноцепном исполнении.

Электроснабжение СП  «Югыдъяг» выполняется от ПС-110/10 кВ  «Усть-Нем», яч. 9Д. на напряжение 10 кВ по воздушной линии неизолированным проводом АС-50, ПС-50, АС-70. Общая длина ВЛ-10 кВ составляет 3,9 км.

Для распределения электроэнергии на территории  СП «Югыдъяг  имеется распределительный пункт РП-10 кВ «Югыдъяг». От шин 10 кВ РП электроэнергия распределяется по воздушным линиям до трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ, расположенных в непосредственной близости к потребителям.

Согласно схемы распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ, предоставленной Усть- Куломским РЭС ПО «Южные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

Общая длина существующих воздушных линий для коммунально-бытового сектора составляет 87,05 км из них для:

- п. Югыдъяг-  7,45 км

- п. Смолянка-  10,71 км;

- п. Белоборск- 64,47 км;

- д.  Вад-       4,42 км

Общее количество трансформаторных подстанций для коммунально-бытового сектора составляет – 13 штук, для промышленных потребителей (пилорамы, заготовка лесоматерилов)  - 12.

### 6.3.5 Газоснабжение

Система газоснабжения Усть-Куломского района  отсутствует.

Населенные пункты обеспечиваются привозным сжиженным газом в баллонах.

Газификация природным газом поселений, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение таких поселений предусматривается  только привозным сжиженным газом в баллонах.

### 6.3.6 Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку твердых отходов.

В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится на объекты размещения отходов - свалки ТБО в населенных пунктах  п.Югыдъяг, п.Смолянка, п.Белоборск.

Таблица 8 - Перечень  объектов  ТБО

| Всего, га | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Югыдъяг | п.Белоборск | п.Смолянка | п.Вад | п.Важ-Эжва | д.Канава |
| 7,8 | 5,3 | 1,0 | 1,5 | - | - | - |

## 6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения.

Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

## 6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция устаревших участков сетей водоснабжения;

- установка приборов учета;

- снижение утечек и потерь воды;

- установка приборов учета воды;

- сокращение износа сетей водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения;

- модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно - измерительных приборов и автоматики (КИП и А) насосных станций.

Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит:

- улучшить качественные показатели оказываемых услуг;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;

- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий.

## 6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционные проекты в отношении систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и утилизации твердых бытовых отходов не разрабатывались.

В соответствии с инвестиционной программой, в 2017 году планируется  осуществить замену 5 котлов марки Энергия-3 и Минск на 4 котла марки ИЖ КВр-0,63 на котельной Центральная п. Югыдъяг. Указанное мероприятие является энергосберегающим и приведет к снижению потребления топлива и повышению надежности теплоснабжения

## 6.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом.

## 6.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального  строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию  достигается путем  формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных  программ  организаций коммунального комплекса будет являться  использование  в  мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение  инвестиционной  надбавки  в  тарифы  для  реализации  проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному  уровню.

## 6.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Ниже приведен  анализ тарифов на коммунальные услуги в СП «Югыдъяг».

| Вид коммунальной услуги | Ед-ца изм. | Тарифы на коммунальные услуги, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год 1 полугодие 2 полугодие | 2015 год 1 полугодие 2 полугодие |
| Теплоснабжение | Руб/Гкал | 4595,17 4834,12 | 4834,12 5274,02 |
| Водоснабжение | Руб./м3 | 68,82 72,05 | 72,05 80,12 |
| Электроснабжение | Руб./кВт.ч | 2,33 2,43 | 2,43 2,79 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В соответствии с предоставленными данными средний платеж за коммунальные услуги составляет 5000,0 руб. Средний прожиточный минимум на территории Республики Коми составляет 11,525 тыс. руб. (по данным информационного агентства «Комиинформ»). Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

## 6.10  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер  ежемесячной  денежной  компенсации  (далее  –  ЕДК)  для  различных категорий  граждан  могут  составлять  от  50  до  100  %  затрат  на  оплату коммунальных услуг.

Сведения по количеству человек получающих денежную компенсацию отсутствует.